布氏硬度计

HBS-62.5Z

钉钯精密仪器（深圳）有限公司是从事测试仪器，硬度试验仪器，金相设备的专业厂家，具有雄厚的设计、开发、制造能力。公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质监、机械制造及加工、冶金、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

本公司对老产品不断的进行更新改造，满足了用户需要，赢得用户的信任，形成了庞大的市场网络。产品广泛用于机械制造、冶金、化工、电力、大专院校，科研单位使用，并根据用户需求承接为大型冶金企业设计、开发、制造在线专用试验仪器。

近年来我公司又加大在技术开发上的投入，开发出几十种具有国际先进水平的金相制样设备，多款产品完全替代了进口产品，达到了国内一流水平，公司有一整套完善的营销与售后服务体系，能及时、准确、高效地解决用户在购买前的咨询、设计、生产、安装、调试、培训等完善的售前和售后服务。钉钯精密仪器（深圳）有限公司全体力争为用户提供最优解决方案！

依托服务网络化、人员专业化、运营市场化、管理人性化的体系，我们期待着为您提供更优质的产品和服务。不断进取的钉钯精密仪器将为信息技术的现代化提供有力的保障。愿与广大用户、经销商、科研机构精诚合作，创造更加美好的无损检测仪器时代！

数显自动转塔小负荷布氏硬度计

HBS-62.5Z数显自动转塔小负荷布氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该机器造型新颖，具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是采用精密机械技术和光电技术的新型布氏测试仪器。该机采用计算机软件编程，光学测量系统。通过软键输入，可选择不同的压头和力值测量、能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在LCD显示屏上能显示压头直径、试验力，测量范围、屏幕直接读出硬度值，简便了查表的繁琐。使用方便，由于采用旋转编码器测量精度更高。由于布氏硬度检测采用的压力大，压头球径大、压痕直径大，所以它适用于具有大晶粒金属材料的硬度测定。如铸铁、有色金属及其合金、各种退火调质处理后以及大多数出厂供货的钢材等，本仪器选用的是布氏硬度力值相对较小的一部分，所以特别适用较软的金属，如纯铝、铜、铅、锡、锌等及其合金，测定出的硬度准确。氏硬度具有高的测量精度，因此复现性和代表性好

主要功能和特点：

1、4寸大屏LCD显示，菜单式结构，

2、试验过程自动化,操作简便

3、高清光学系统 光源亮度可以20级调节。

4、带硬度值转换功能，硬度上下公差判断。

5、对角线长度D1和D2编码器输入，减少人为读误差.

6、物镜与压头可自动切换定位精准。

7、测试结果和数据处理，可通过打印机输出。

- 壳体一次铸造而成，结构稳定不变形，能在较为恶劣的环境下工作；

9、表面采用汽车烤漆工艺处理，阬划伤能力强，使用多年依旧光亮如新；

主要用途和使用范围：

- 适合具有大晶粒金属材料的硬度计测试，能反映出材料的综合性能；

- 铸铁，钢材，有色金属特别是对于较软的金属，如纯铝、铅、锡等

技术参数：

| 产品型号 | HBS-62.5Z |
| --- | --- |
| 试验力 | 1、5、10、15.625、30、62.5kgf |
| 显示 | 5位数的硬度值，4位数的对角线长度（D1，D2）， 保持时间，测试次数，平均值、标准偏差，返回 |
| 试验力保持时间(s) | 1~99 |

| 加载控制 | 自动（加载/保持/卸载） |
| --- | --- |
| 转换标尺 | 洛氏、表面洛氏、维氏 |
| 最小测量单位 | 0. 25μm(以选用物镜为准) |
| 总放大倍数 | 物镜：观察或测量5X 测量10X (特殊物镜请另行定制) 总放大倍数：50X 100X |
| 数据输出 | 内置打印机 |
| 试件最大尺寸 | 最大高度165mm |
| 压头中心到内壁 | 130mm |
| 执行标准 | 精度符合GB231.2，、ISO6506-2及ASTME10 |
| 电源 | AC220V±5%，50~60Hz |
| 仪器重量 | 约45kg |
| 标准配件 附件 | 物镜5x、10x，布氏压头Φ1Φ2.5，Φ5数显测量目镜10x，大平试台、中平试台、V型试台、硬度块 (2)，电源线等 |
| 选配件 | XY工作台、CCD测量系统。 |

附件：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器主机 | 1台 | 物镜5x、10x | 各1个 |
| 数显测量目镜10x | 1个 | 布氏压头Φ1Φ2.5Φ5 | 各1个 |
| 标准硬度块 | 2块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
| 电源线 | 1根 | 产品合格证、产品使用说明书 | 各1份 |
| 保险丝 | 2个 |  |  |
| 选配件 | XY工作台、CCD测量系统。 |  |  |