显微硬度计

HV-1000Z

钉钯精密仪器（深圳）有限公司是从事测试仪器，硬度试验仪器，金相设备的专业厂家，具有雄厚的设计、开发、制造能力。公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质监、机械制造及加工、冶金、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

本公司对老产品不断的进行更新改造，满足了用户需要，赢得用户的信任，形成了庞大的市场网络。产品广泛用于机械制造、冶金、化工、电力、大专院校，科研单位使用，并根据用户需求承接为大型冶金企业设计、开发、制造在线专用试验仪器。

近年来我公司又加大在技术开发上的投入，开发出几十种具有国际先进水平的金相制样设备，多款产品完全替代了进口产品，达到了国内一流水平，公司有一整套完善的营销与售后服务体系，能及时、准确、高效地解决用户在购买前的咨询、设计、生产、安装、调试、培训等完善的售前和售后服务。钉钯精密仪器（深圳）有限公司全体力争为用户提供最优解决方案！

依托服务网络化、人员专业化、运营市场化、管理人性化的体系，我们期待着为您提供更优质的产品和服务。不断进取的钉钯精密仪器将为信息技术的现代化提供有力的保障。愿与广大用户、经销商、科研机构精诚合作，创造更加美好的无损检测仪器时代！

自动转塔型显微硬度计

自动转塔型显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性，是测试显微硬度的理想产品。该机采用C语言编制程序，高倍率光学测量系统和光学双通道结构，光电、光偶传感等新技术。通过按键操作，在按键上能输入测量压痕的长度、在LCD屏幕上能显示硬度值、换算标尺、试验力、试验力保持时间和测量次数等。

主要功能和特点：

高级光学工程师设计的光学系统不仅图像清晰，还可作为简单的显微镜使用，亮度可调，视觉舒服，长时间操作不容易疲劳；

工业显示屏上可直观显示硬度值，换算硬度，试验方法，试验力，保荷时间，测量次数试验过程直观明了；

铸铝壳体一次成型，结构稳定不变形，纯白汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；

我司具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务；

HV-1000Z显微维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换由自动转塔完成

主要用途和适用范围：

钢铁，有色金属，金属箔，硬质合金，金属薄板，微观组织

渗碳，渗氮和脱碳层，表面硬化层，电镀层，涂层

玻璃，晶片，陶瓷材料

技术参数：

| 参数名称 | 参数数据 |
| --- | --- |
| 显微硬度标尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
| 显示 | 保持时间（秒），硬度值 |
| 试验力（gf） | 10，25，50，100，200，300，500，1000 |
| 加载控制 | 自动（加载/保持/卸载） |
| 试验力保持时间(s) | 5～60 |
| 试验力选择 | 外置式选力旋钮，试验力自动显示在LCD屏上 |
| 物镜放大倍数 | 10×，40× |

| 光通道 | 双光通道（目镜及CCD摄象通道） |
| --- | --- |
| 光学系统 | 1、自动数字式编码器；2、总放大倍数(μm)：100×（观察）, 400×（测量）； 3、测量范围(μm)： 200； 4、分辨率(μm)： 0.01 |
| 硬度测量范围 | (5-3000)HV |
| XY试台 | 尺寸(mm):100×100 行程范围(mm):25×25 最小读数(mm):0.01 |
| 试件最大高度(mm) | 110 |
| 试件最大宽度(mm) | 85(从压头中心线至机壁距离） |
| 电源电压 | AC220V/50HZ |
| 外形尺寸(mm) | 490×330×515 |
| 重量(kg) | 35 |

标准配置

| 1.主机（HAR-X1Z显微维氏压头一只，10X、40X物镜各一只）； | 2.试台、砝码、显微镜附件箱； |
| --- | --- |
| 3.砝码 6只 | 4.砝码杆 1个 |
| 5.十字工作台 1个 | 6.薄片夹持台 1个 |
| 7.平口夹持台 1个 | 8.细丝夹持台 1个 |
| 9.水平仪 1个 | 10.螺丝批 2把 |
| 11.水平调节螺钉 4只 | 12.外接电源线 1根 |
| 13.10×数字式测微目镜 1只 | 14.显微维氏硬度块 2块（HV1、HV0.2各一块） |
| 15.保险丝（1 A） 2个 | 16.产品合格证 1份 |
| 17.产品使用说明书 1份 | 18.防尘罩 1只 |