触摸屏显微硬度计

HVT-1000

钉钯精密仪器（深圳）有限公司是从事测试仪器，硬度试验仪器，金相设备的专业厂家，具有雄厚的设计、开发、制造能力。公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质监、机械制造及加工、冶金、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

本公司对老产品不断的进行更新改造，满足了用户需要，赢得用户的信任，形成了庞大的市场网络。产品广泛用于机械制造、冶金、化工、电力、大专院校，科研单位使用，并根据用户需求承接为大型冶金企业设计、开发、制造在线专用试验仪器。

近年来我公司又加大在技术开发上的投入，开发出几十种具有国际先进水平的金相制样设备，多款产品完全替代了进口产品，达到了国内一流水平，公司有一整套完善的营销与售后服务体系，能及时、准确、高效地解决用户在购买前的咨询、设计、生产、安装、调试、培训等完善的售前和售后服务。钉钯精密仪器（深圳）有限公司全体力争为用户提供最优解决方案！

依托服务网络化、人员专业化、运营市场化、管理人性化的体系，我们期待着为您提供更优质的产品和服务。不断进取的钉钯精密仪器将为信息技术的现代化提供有力的保障。愿与广大用户、经销商、科研机构精诚合作，创造更加美好的无损检测仪器时代！

触摸屏显微硬度计

本款显微硬度计是本公司最新研制的新一代多功能触摸屏显微硬度计，该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性，是测试显微硬度的理想产品。该机采用C语言编制程序，高倍率光学测量系统和光学双通道结构，光电、光偶传感等新技术、除了可以满足基本的维氏硬度测试要求，升级后的数显测微目镜可以直接读取测量长度，从而更加快速准确的得出测量值，升级后的控制操作系统，采用7寸液晶触摸显示屏，可以提供更多的测量数据，控制也更全面精准。

主要功能和特点：

- 高级光学工程师设计的光学系统不仅图像清晰，还可作为简单的显微镜使用，亮度可调，视觉舒服，长时间操作不容易疲劳；

- 7寸液晶触摸显示屏上可直观显示硬度值，换算硬度，试验方法，试验力，亮度、保荷时间，测量次数，统计数据，上下限测量范围、测试时间等试验过程直观明了；

- 系统自带校准功能，可手动调整输入误差校准仪器；

- 光学系统亮度可调范围：0-100；

- 可存储最大100组测试数据；

- 试验力单位可以手动选择相互转换，转换单位为：（Kgf，N）

- 可同时显示：最大值，最小值，平均值，最大误差，样本差；

- 主界面可同时显示4个转换标尺，并可切换：国家标准，美标以及国际标准，共可转换18个测量标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HV、HK、HBW；

- 双物镜都可直接测量硬度，

10、可设置上下限测量范围，在主测量界面显示；

11、测量标尺可转换成HK努氏硬度；

12、操作系统可中英文转换；

13、可选配内置打印机，测试数据也可通过USB输出至U盘进行保存分析；

14、铸铝壳体一次成型结构稳定不变形，纯白汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；

15、我司具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务；

主要用途和适用范围：

- 钢铁，有色金属，金属箔，硬质合金，金属薄板，微观组织

- 渗碳，渗氮和脱碳层，表面硬化层，电镀层，涂层

- 玻璃，晶片，

技术参数：

| 参数名称 | 参数数据 |
| --- | --- |
| 显微硬度标尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
| 显示 | 7寸液晶触摸显示屏 |
| 试验力（gf） | 10，25，50，100，200，300，500，1000 |
| 加载控制 | 自动（加载/保持/卸载） |
| 试验力保持时间(s) | 5～60 |
| 试验力选择 | 外置式选力旋钮，试验力自动显示在7寸液晶触摸显示屏上 |
| 物镜放大倍数 | 10×，40× |
| 光通道 | 双光通道（目镜及CCD摄象通道） |
| 光学系统 | 1、手动测微目镜； 2、总放大倍数(μm)：100×（观察）, 400×（测量）； 3、测量范围(μm)： 200；4、分辨率(μm)： 0.25 |
| 硬度测量范围 | (5-3000)HV |
| XY试台 | 尺寸(mm):100×100 行程范围(mm):25×25最小读数(mm):0.01 |
| 数据输出（选配） | 内置打印机，测试数据也可通过USB输出至U盘进行保存分析 |
| 试件最大高度(mm) | 110 |
| 试件最大宽度(mm) | 85 (从压头中心线至机壁距离） |
| 电源电压 | AC220V/50HZ |
| 重量(kg) | 35 |
| 外型尺寸 | (540×200×530)mm |

标准配置

| 1.主机（显微维氏压头一只，10X、40X物镜各一只）； | 2.试台、砝码、显微镜附件箱； |
| --- | --- |
| 3.砝码 6只 | 4.砝码杆 1个 |
| 5.十字工作台 1个 | 6.薄片夹持台 1个 |
| 7.平口夹持台 1个 | 8.细丝夹持台 1个 |
| 9.水平仪 1个 | 10.螺丝批 2把 |
| 11.水平调节螺钉 4只 | 12.外接电源线 1根 |
| 13.10×测微目镜 1只 | 14.显微维氏硬度块 2块（HV1、HV0.2各一块） |
| 15.保险丝（1 A） 2个 | 16.产品合格证 1份 |
| 17.产品使用说明书 1份 | 18.防尘罩 1只 |